
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny.






            
2. Fundamenty.









            
3. Nadproża i podciągi.            
4. Słupy 

5. Wieńce
6. Konstrukcja wsporcza suwnicy



7. Konstrukcja dachu.

8. Zabezpieczenie drewna




            
            
9. Uwagi końcowe.
10. Zestawienie literatury i norm.
11. Założenia do obliczeń statycznych

12. Oprogramowanie użyte do opracowania
ZAŁĄCZNIKI
1. 

Oświadczenie projektanta

2. 

Uprawnienia projektanta

3.    
Zaświadczenie z izby projektanta

4. 

Obliczenia statyczne.

  CZĘŚĆ RYSUNKOWA






Rys. nr 1. Rzut fundamentów 


1:75
Rys. nr 2. Konstrukcja parteru


1:75
Rys. nr 3. Strop parteru – zbr. dolne

1:75
Rys. nr 4. Strop parteru – zbr. górne

1:75

Rys. nr 5. Konstrukcja poddasza

1:75

Rys. nr 6. Rdzenie żelbetowe


1:20

Rys. nr 7. Rzut więźby dachowej

1:75

Rys. nr 8. Belki żelbetowe


1:20
Rys. nr 9. Słupy żelbetowe


1:20

Opis Techniczny

1. Opis ogólny.

Opracowanie obejmuje część konstrukcyjną projektu budowlanego budynku biurowego PWiK w Zielonce
Budynek parterowy wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek w całości niepodpiwniczony.
Szczegółowy opis budynku zawarto w opracowaniu architektonicznym.
2. Ściany.
Ze względu na warunki gruntowe, wielkość i przeznaczenie obiektu, budynek zaliczono do I kategorii geotechnicznej posadowienia. 

Fundamenty zaprojektowano z przyjęciem następujących założeń:

-podłoże gruntowe jest nośne, obciążenie maksymalne 180kPa

-lustro wody gruntowej w najwyższych jej stanach znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów.

Fundament pod ścianami zewnętrznymi zaprojektowano w postaci prostokątnej ławy fundamentowa z betonu C25/30, zbrojenie-pręty główne o średnicy 12mm stal klasy AIIIN (BSt500), oraz strzemiona o średnicy 8mm w rozstawie co 30cm ze stali identycznej jak zbrojenie główne. Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych M6 lecz muszą być one po obwodzie połączone z wieńcem obwodowym. Wieńce obwodowe wykonać o przekroju 24x24cm. Zbrojenie wieńca prętami 4 #12 jak również strzemionami #8 w rozstawie co 30cm. Wieniec należy wykonać z betonu C25/30, zbrojonego stalą klasy A-IIIN (BSt500) pręty główne i strzemiona. Otulina zbrojenia 25mm. W przypadku konieczności zastosowania kilku kawałków pręta, należy połączyć je na zakład 40ø. W miejscu łączenia się wieńców pod kątem 90º konieczne jest wstawienie dodatkowych prętów w kształcie litery „L” o długości ramion równych 40ø pręta głównego. Ilość prętów dodatkowych powinna odpowiadać ilościom prętów głównych. Głębokość posadowienia fundamentów należy ustalić po zdjęciu warstwy humusu. Projektowane fundamenty posadowić na warstwach nośnych gruntu istniejącego.

Pod fundamentami należy wylać 10cm warstwę chudego betonu (8MPa). Pod ścianami fundamentowymi należy wykonać izolację przeciwwodną 2x papa na lepiku  (lub inną równoważną), ściany boczne zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć warstwą emulsji bitumicznych R+P.

W przypadku natrafienia na grunt nienośny należy go wybrać i zastąpić warstwą chudego betonu lub zastąpić piaskiem średnim  zagęszczonym do  IS = 0,98

3. Ściany.
Budynek w konstrukcji murowanej z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5. 

Bloczki z betonu komórkowego zastosowanych do konstrukcji ścian  odmiany 600. Istnieje możliwość zmiany materiału konstrukcyjnego ścian  na inny o co najmniej takich parametrach jak projektowany. W przypadku zastosowania do konstrukcji ściany cegieł silikatowych lub wapienno piaskowych, wówczas klasa tych wyrobów nie może być mniejsza niż 15MPa.  

Ściany zewnętrzne: mur dwuwarstwowy grubości 34cm z bloczków gazobetonowych gr. 24cm z warstwą izolacyjną ze styropianu grubości 10cm. Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne ścian według projektu architektonicznego.

Ściany fundamentowe: opis w punkcie 2. Fundamenty.

4. Nadproża i podciągi.

W budynku przewidziano nadproża i podciągi żelbetowe wykonane na budowie. Wszystkie nadproża i podciągi zbrojone prętami ze stali A-IIIN (BSt500) jak również strzemionami  (BSt500). Elementy należy wykonać z betonu C25/30 Otulina zbrojenia 25mm.
Dokładne rozmieszenie belek, w części graficznej projektu.
5. Słupy żelbetowe.

Słupy i ściany żelbetowe należy wykonać na placu budowy. Elementy zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojonych  stalą BSt500. Szczegółowe przekroje oraz rozkład prętów zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi w części graficznej projektu. 

6. Wieńce.

W konstrukcji zaprojektowano wieńce 24x24cm. Wszystkie wieńce zbrojone prętami #12 (BSt500) jak również strzemionami #8 (BSt500) co 30cm. Elementy należy wykonać z betonu C25/30, zbrojonego stalą klasy A-IIIN (BSt500) pręty główne i strzemiona. Otulina zbrojenia 25mm. W przypadku konieczności zastosowania kilku kawałków pręta, należy połączyć je na zakład 40ø. W miejscu łączenia się wieńców pod kątem 90º konieczne jest wstawienie dodatkowych prętów w kształcie litery „L” o długości ramion równych 40ø pręta głównego. Ilość prętów dodatkowych powinna odpowiadać ilościom prętów głównych. Dokładne rozmieszenie wieńcy, w części graficznej projektu.

7. Strop parteru.
Strop nad parterem zaprojektowano jako strop płytowy. Grubość płyty 24cm, Strop zaprojektowano z betonu C25/30.

Płytę należy zbroić  stalą BSt500. Szczegółowe przekroje oraz rozkład prętów zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi w części graficznej projektu. 

Wybrane belki i płytę należy wykonać jedno etapowo. Dodatkowo w osi 2-4/A oraz 4/A-C zaprojektowano wzmocnienie krawędzi belki. Zbrojenie wzmocnienia wykonać według rysunków w części graficznej projektu.
8. Konstrukcja dachu.

Nad budynkiem zaprojektowano dach wielospadowy o konstrukcji płatwiowej. W konstrukcji zastosowano rozstaw krokwi co 90cm. Nachylenie  krokwi α = 16°. Elementy konstrukcyjne z drewna klasy C24 o maksymalnej wilgotności <15%:

-  Krokiew  główna - 8 x 18cm,
- Krokiew kalenicowa 8x20cm,
-  Jętki – 2* 4x16cm,

-  Murłata - 12x12cm, 
- Wymiany – 8x18cm
- Płatew – 14x18cm. 

- Słupy - 14x14cm 

- Podwalina – 10x14cm

Elementy połączone ze sobą na połączenia ciesielskie skręcane śrubami M10 lub alternatywnie można zastosować metalowe złącza ciesielskie. Połączenia elementów skręcane na wkręty konstrukcyjne kapeluszowe obustronnie Wady niedopuszczalne drewna konstrukcyjnego: zmurszałość, skręt włókien i rdzenia, sęki wzdłużne, sęki czarne. Impregnacja drewna środkami grzybobójczymi i owadobójczymi.

9. Zabezpieczenie drewna.

Optymalnie impregnacja drewna ciśnieniowa w autoklawach. Dopuszcza się impregnację tarcicy na budowie: Uniflam D lub kompleksowo Intox S i Fobos M2 do granicy trudnozapalności. Możliwe jest zastosowanie środków zamiennych lecz bezwzględnie atestowanych, posiadających odpowiednią gwarancję i załączoną instrukcję stosowania

10. Uwagi końcowe.

Wszystkie roboty w zakresie konstrukcji, należy prowadzić pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami, oraz w oparciu o następujące publikacje:

* „Warunki   techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

* „Budownictwo ogólne” tom I

* odpowiednie instrukcje ITB (dla elementów systemowych)

* Polskie Normy

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień należy porozumieć się z projektantem konstrukcji .

11. Zestawienie literatury i norm.

· PN-EN 1990:2004 Eurokod 0 -- Podstawy projektowania konstrukcji. 

·  PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1:     Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

· PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

· PN–B-02011:1977/Az1–Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.            
· PN-EN 1992-1:2008 Eurokod 2: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.             

· PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

· Jerzy Hoła, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz – „Obliczanie konstrukcji 
                                   budynków wznoszonych tradycyjnie”
· PN-EN 1993 Eurokod 3:
Projektowanie konstrukcji stalowych. 
12. Założenia do obliczeń statycznych.

Strefa wiatrowa – I

Strefa śniegowa – II

Kategoria geotechniczna – I

Beton konstrukcyjny –C25/30 
13. Oprogramowanie wykorzystane do opracowania.

· DubleCad XT - Nr seryjny: Gy70-2635-8052-6109 – część graficzna projektu

· Solis v 8,0 – licencja dla Paweł Chiliński – część obliczeniowa projektu
· MS Office – licencja dla Paweł Chiliński - część opisowa projektu

   





            Projektował:                                                                                       

mgr inż. Paweł CHILIŃSKI 


    


Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na:

 „ Budowie budynku biurowego PWiK w Zielonce”,
 została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku– Prawo budowlane  Dz. U. nr 6 poz.41/2004), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi  Polskimi Normami. 

PAGE  
OPIS TECHNICZNY


